# Энергосбережение: практические рекомендации

Энергопотребление в России

Последние 5-7 лет в крупных городах России основным двигателем роста энергопотребления стали сфера услуг и население. Так, в Москве в 2000-2005 гг. на долю населения пришлось 84% прироста электропотребления, а доля потребления электроэнергии населением и коммунально-бытовым сектором в суммарном потреблении выросла до 63%. При этом, по расчетам специалистов, именно жилой, коммерческий, офисный, а также бюджетный секторы способны на 30-40% снизить электропотребление без ущерба для комфорта.

Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города России – далеко не первые в мире, кто сталкивается с необходимостью экономить электроэнергию. Мероприятия по энергосбережению широко распространены во всех странах мира, особенно – в развитых странах и в странах с интенсивно развивающейся экономикой.

В России, где до 40-50% подаваемого в дома тепла элементарно теряется через оконные и дверные проемы - огромный резерв энергосбережения.

Общественное мнение по вопросу энергосбережения

Одним из способов решения проблемы дефицита электроэнергии является ее экономия. Между тем, по свидетельству 39% респондентов, там, где они проживают, в их городах и сёлах встречаются случаи неэкономного расходования электроэнергии; 23% отмечают такие явления "часто", а 15% - "редко" (значительно чаще других о неэкономном расходовании электроэнергии говорят москвичи 51%). Когда респондентов попросили привести примеры, то 9% упомянули уличные фонари, горящие в светлое время суток, столько же посчитали нецелесообразной или избыточной подсветку зданий, мостов, рекламных щитов и вообще всякую "иллюминацию" в городах. Еще 4% опрошенных отметили, что в подъездах их домов, на лестничных клетках нет выключателей, и поэтому свет горит круглосуточно. Некоторые опрошенные упрекнули своих сограждан в избыточном бытовом потреблении электроэнергии, неэкономном освещении квартир, офисных и торговых помещений (11%). По мнению 3% респондентов, много электроэнергии разворовывается как юридическими лицами, так и физическими. Однако когда участников опроса попросили оценить уровень рачительности или, напротив, расточительство в потреблении электроэнергии в целом, то большинство сошлись во мнении, что там, где они живут, энергия расходуется экономно (53%; особенно часто такой ответ дают жители сел - 64%). О ее неэкономном расходовании говорили четверть россиян (25%), при этом жители больших городов и особенно москвичи упоминали об этом значительно чаще остальных (соответственно 32% и 49%). В опросе приняли участие 1500 человек.

Простые действия каждого человека по экономии электроэнергии в сумме приводят к значительному эффекту, значительно снижают возможность возникновения аварий и ограничений

Включенный и полностью наполненный водой электрический чайник мощностью 1,5 кВт-ч на 10 минут, увеличивает энергопотребление на 0,25 кВтч. Таких чайников только в Москве не менее 3 млн. Каждое утро, включаемые как по команде, они потребляют 0,75 млн кВтч., а в месяц – 22,5 млн кВтч. (для сравнения, месячная выработка электроэнергии одной из крупнейших электростанций столичного региона - ГРЭС-24 - составляет 195,3 млн кВтч). Наливая утром нужное количество воды для чашки чая – например, четверть чайника, каждый человек может сэкономить для нужд города почти 17 млн кВт-ч.

Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы*, в среднем, может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза. Затраты окупаются менее чем за год.

* Современная энергосберегающая лампа служит 10 тыс. час., в то время как лампа накаливания - в среднем 1,5 тыс. час., т.е. в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость - примерно в 2 раза больше. Компактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу накаливания напряжением в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 года.

- Простые советы по энергосбережению

Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах!

Герметизация сопряжений оконного переплета и стекла на внутренней поверхности наружной рамы и внешней поверхности внутренней рамы.

Материалы и оборудование:

- Низкотемпературные герметики;

- Низкотемпературный монтажный пенополиуретан (монтажная пена);

- Монтажный пистолет;

- Оконная замазка;

- Подручные средства.

Подготовительные работы:

- Вымойте окна;

- Удалите пыль и грязь с оконных переплетов;

- Раскройте створки окна;

- Снимите оконные штапики и проверьте наличие сохранности оконной замазки в местах сопряжения оконного переплета и стекла.

В случае наличия щелей проведите работы, описанные ниже.

Монтаж:

- Поместите тюбик герметика в пистолет, предварительно срезав на конус край наконечника тюбика;

- Нанесите слой герметика (при его отсутствии – оконной замазки) в место сопряжения оконного переплета и стекла, где обнаружена щель;

- Укрепите оконное стекло штапиками;

- В случае необходимости покрасьте оконные рамы;

- Снимите избыток герметика и краски с поверхности стекла;

- Закройте створки окна;

При наличии щелей между дверной рамой и дверным проемом заделайте их монтажной пеной.

Уплотнив окна и двери, Вы сможете повысить температуру в помещении на 1-2 градуса!

|  | Уплотнение производится между рамой и притвором по всему периметру внутреннего притвора. Материалы: - Самоклеющиеся уплотнительные прокладки; - Поролон; - Подручные средства. Для того, чтобы выбрать профиль прокладки, определите размер зазора. С этой целью положите в зазор окна или двери через целлофан кусочек пластилина и измерьте толщину сжатого пластилина. Выбор профиля зависит от того, что уплотняется насколько большие зазоры, изменение их размера по длине. Слишком тонкая прокладка не обеспечит эффективного уплотнения, слишком толстая не позволит свободно закрывать окна и двери. |
| --- | --- |
|  | Подготовительные работы: - Удалите старый уплотнитель; - Вымойте и очистите поверхность, на которую будет наносится новый уплотнитель; - При свежеокрашенных окнах дайте просохнуть краске не менее 2-ух недель перед установкой уплотнителя; - Смажьте и укрепите оконные и дверные петли. |

Монтаж:

- Определите размер окна или высоту двери с помощью уплотнителя в качестве измерителя, не растягивая его;

- Отрезать концы уплотнителя под углом 45;

- Отделите на небольшом отрезке уплотнителя защитный слой и установите уплотнитель как можно ближе к верхнему краю рамы или верхнему косяку дверной коробки;

- Отделяя защитный слой и, не растягивая уплотнитель, постепенно установите его до нижнего уровня рамы или дверного косяка;

- Установите подобным образом горизонтальные уплотнители;

- Проверьте изоляцию углов оконной рамы и дверного косяка и положение утеплителя на стороне, где находятся петли.

Уплотнительные прокладки дополнительно задерживают пыль, выхлопные газы и снижают внешний шум. Уплотненные окна и двери создают благоприятный климат в доме, исключают сквозняки.

Установив теплоотражающую пленку*, Вы сможете поднять температуру в помещении еще на 1-2 градуса!

|  | Работу выполняют два человека. Теплоотражающая пленка устанавливается на внутреннюю поверхность наружной рамы. Материалы: - Теплоотражающая пленка; - Двухсторонний скотч или степлер, или самоклеющийся пластиковый замок, или кнопки. Подготовительные работы: - Вымойте окна; - Удалите пыль и грязь с оконных переплетов; - При необходимости удалите отслоившеюся краску и покрасьте поверхность оконного переплета. Дайте высохнуть краске. |
| --- | --- |

Монтаж:

- Сделайте заготовку пленки по размеру переплетов окна и форточки;

- Раскройте створки окна;

- При использовании двухстороннего скотча снять защитную пленку и после его нанесения на раму прокатать скотч с помощью резинового валика с небольшим усилием, после чего снять со скотча наружную защитную пленку. Ровно растянуть пленку на клеевую поверхность скотча и прокатать ее с помощью резинового валика. К клеевой поверхности скотча обращена напыленная поверхность пленки. При применении пленки с защитным покрытием пленку клеят стороной, обратной к нанесенному покрытию;

- При использовании самоклеющегося пластикового замка снять защитную пленку и приклеить его клеящейся стороной к раме. Ровно растянуть пленку и закрепить ее пластиковым замком;

- При использовании степлера или кнопок ровно растянуть пленку на поверхности окна и закрепить ее степлером или кнопками;

- При наличии промышленного фена подвергнуть закрепленную пленку термоусадке, для чего феном нагревать пленку равномерно до отсутствия ее провисания или наличия морщин;

- Закрыть створки окна.

При наличии теплоотражающей пленки в летнее время в помещении будет относительно прохладно, а в зимнее тепло.

* Теплоотражающая пленка - оптически прозрачная пленка толщиной 35-50 мкм с нанесенным на нее специальным многослойным покрытием. Она пропускает 80% видимого света и отражает около 90% инфракрасного (теплового) излучения, что позволяет сохранить тепло в помещении зимой и прохладу летом.

Установив теплоотражающий экран за радиатором, Вы сможете поднять температуру в помещении еще на 1 градус!

|  | Материалы: - Теплоотражающий экран (пенофол толщиной 2-5 мм с односторонним фольгиро ванием или самоклеющийся с односторонним фольгированием, алюминизированная фольга); - Двухсторонний скотч при использовании экрана с односторонним фольгированием. Подготовительные работы: - Очистите отопительный прибор от пыли. Монтаж: - Определите высоту и ширину отопительного прибора; - Вырежьте теплоотражающий экран по размерам отопительного прибора; - При использовании экрана с односторонним фольгированием снимите защитный слой с одной стороны двухстороннего скотча и наклейте скотч за отопительным прибором; снимите защитный слой с другой стороны скотча; поместите теплоотражающий экран за отопительный прибор и слегка надавите на его поверхность в местах соприкосновения экрана со скотчем; - При использовании самоклеющегося экрана с односторонним фольгированием снимите защитный слой с клеевой стороны экрана, поместите теплоотражающий экран за отопительный прибор и прикатайте его слегка надавливая по всей поверхности; - Убедитесь что экран плотно закреплен и проделайте ту же операцию с теплоотражающими экранами для других отопительных приборов. |
| --- | --- |

Замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами обеспечит, по крайней мере, 4-х-кратную экономию электроэнергии!

В парке осветительных приборов только у населения насчитывается не менее 600 миллионов ламп накаливания (ЛН) мощностью 40-100 Вт. Многие из них можно заменить компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) мощностью 3-20 Вт. На освещении возможна, по меньшей мере, четырехкратная экономия электроэнергии и мощности.

Современные КЛЛ имеют цоколь и форму позволяющую их применять во всех светильниках, где прежде использовались лампы накаливания. Таким образом, не требуется дополнительных затрат на модернизацию уже имеющихся осветительных приборов для использования КЛЛ.

Компактная люминесцентная лампа на 11 Вт стоит в ИКЕА 67 руб. Она обеспечивает лучшую освещенность служит в 6-8 раз дольше лампы накаливания на 60 Вт, которая стоит около 10 руб. То есть, за строк службы компактная люминесцентная лампа обходится не дороже лампы накаливания. Экономия на оплате электроэнергии за год при использовании в течении 1500 часов и тарифе 2 руб./кВт-ч равна 96-147 руб.

В общественных зданиях установлены старые модели светильников, как правило, с двумя люминесцентными лампами (ЛЛ) преимущественно по 40 Вт без отражателей и, как правило, с устаревшей и изношенной пускорегулирующей аппаратурой. Замена ЛЛ на современные модели с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), ЛЛ несколько меньшей мощности 18 и 36 Вт, со светильниками нового типа – зеркальными отражателями и призматическими рассеивателями, позволит на каждом светильнике получить экономию в размере не менее 40%.

Электросбережение в быту

При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки. Посуда с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. При неполной загрузке стиральной машины - 10-15%. При неправильной программе стирки - до 30%. При неправильном подборе осветительных приборов и использовании устаревшей электробытовой техники - 50%.

При приготовлении пищи, желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30%. После закипания пищи желательно перейти на низкотемпературный режим готовки.

Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно.

Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30?C, то потребление энергии удвоится. Чтобы немного сэкономить при глажке, не надо гладить пересушенное белье. При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии.

Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников.

Выключайте неиспользуемые приборы из сети!

Не оставляйте оборудование в режиме "standby" (режим ожидания) – используй те кнопки включить/выключить на самом оборудовании, или выключайте их из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр*) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт-ч в год и сэкономить до 5000 руб. Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, что устройство все равно потребляет электричество. 95% энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно.

* Телевизор с экраном среднего размера - с диагональю 20-21 дюйм в режиме ожидания потребляет ток 75 мА (миллиампер), напряжение в сети 220 В (вольт) и, значит, потребляемая мощность по закону Ома P=IґU (мощность в ваттах, ток в амперах и напряжение в вольтах), для нашего спящего телевизора - Р=0,075ґ220=16,5 вт. Если Вы смотрите телевизор 6 часов в день, то его потребление в режиме ожидания составляет в сутки 297 Bт-ч, а за месяц - 8910, то есть почти 9 кВт•ч. Аналогичные расчеты в отношении музыкального центра дают почти 8 кВт-ч в месяц, видеомагнитофона – почти 4 кВт-ч в месяц. Итого, только по 3 приборам – почти 21 кВт-ч. в месяц.

Не загораживайте отопительные приборы!

|  | Тепло от отопительных приборов будет эффективно поступать в помещение, если: - Отопительные приборы не закрыты шторами; - Отопительные приборы не закрыты декоративными панелями; - Отопительные приборы не закрыты мебелью или другими предметами. Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающие экраны. |
| --- | --- |

Проветривайте помещения не долго, но интенсивно!

|  | Постоянно приоткрытые для проветривания окна и форточки обогревают улицу и бесполезно расходуют Ваши деньги. Используйте ударное проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время. |
| --- | --- |

Благодарим за предоставленные материалы: Центр по эффективному использованию энергии

«РАО ЕЭС», www.rao-ees.ru